###### Söz. Ek-2: Teknik Şartname (İş Tanımı)

[Teknik şartnamenin (iş tanımının) amacı, yürütülecek proje kapsamında gerçekleştirilecek faaliyetleri ve yapılacak işleri net bir şekilde tanımlamak, teklif verme aşamasında yüklenicilere verecekleri teklifin mahiyeti hakkında bilgi vermek, teklifçileri yönlendirmek ve proje uygulaması esnasında yüklenicinin başvuracağı referansı olarak hizmet etmektir. Teknik Şartname, ihale dosyasına dâhil edilir ve ihale sonucunda imzalanan sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olur.

Teknik Şartnamenin tam olarak hazırlanması, projenin nihai başarısı için çok önemlidir. Düzgün bir şekilde hazırlanmış Teknik Şartname projenin doğru bir biçimde tasarlanmasını, çalışmanın öngörülen takvim dahilinde yapılmasını ve kaynakların israf edilmemesini sağlar.]

TEKNİK ŞARTNAME STANDART FORMU   (Söz. EK:2b)

(Mal Alımı ihaleleri için)

Lot 1 - Ekstrüzyon Hattı

[Sözleşme Makamı mal alımı kapsamında tedarik etmek istediği mallarda arayacağı; özellikleri, standart ve kalite seviyelerini, montaj ve bakım onarım hizmetlerini vb. hususları ihaleye çıkmadan önce hazırlayacağı Teknik Şartnamede detaylı olarak izah edecektir. Aşağıdaki bölümlerden işin niteliğine uygun olanları doldurulacak, gerek duyulursa ilave maddeler eklenebilecektir.]

Sözleşme başlığı	: ESAM İletişim Elektronik Ve İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi - Güç Elektroniği Sistemlerinde Yer Alan Anahtarlamalı Güç Kaynağının İmalatına Yönelik Üretim Altyapısının Oluşturulması  Projesi için Mal Alımı

Yayın Referansı	: TR52/19/EYGEP-01/0002  -02

1. Genel Tanım

Mevlana Kalkınma Ajansı tarafından “KOBİLERDE KURUMSALLAŞMA VE ENDÜSTRİYEL YETKİNLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI” kapsamında başvurulan “Güç Elektroniği Sistemlerinde Yer Alan Anahtarlamalı Güç Kaynağının İmalatına Yönelik Üretim Altyapısının Oluşturulması” isimli projemiz için aşağıda teknik özellikleri belirtilen 1 adet Ekstrüzyon Hattı alınması işini kapsamaktadır.

2. Tedarik Edilecek Mallar, Teknik Özellikleri ve Miktarı

| A | B | C |
| --- | --- | --- |
| Sıra No | Teknik Özellikler | Miktar |
|  | EKSTRÜZYON HATTI | 1 ADET |
| 1 | Kablo Büküm Ünitesi Teknik Şartnamesi - Giriş teli çapı: 0,08 mm - 0,25 mm. - Büküm Kesiti 0.035-1.0mm2 - Büküm aralığı: 0.8-10mm - Büküm sınırı: 7 telden fazla bakır tel büküm için - Dönme: Kademesiz hız kontrolü, Maksimum 3500rpm - Büküm yönü: S veya Z - Sarma Makarası: 300mm - Rulman düzleştirme, ayarlanabilir sıra mesafesi ve sıra genişliği - Tahrik motoru: 3 fazlı AC 5 hp - Sürücü: 5 hp - Ana şaft yüksekliği: 700 mm. - Elektromanyetik fren içeride veya dışarıda kopma esnasında otomatik olarak frenleme sağlayacaktır - Kablo kılavuz tekerleği ve manyetik göz - Gürültü: yaklaşık 75 Desibel - Makine Ölçüleri: 1800mm x750mmx850mm - Ağırlık: Yaklaşık 750 Kg. | 5 Adet |
| 2 | 50’lik Ekstrüzyon Ünitesi Teknik Şartnamesi - Uygulanabilir Malzeme: PVC,% 100 Plastikleşme derecesi. - Maksimum Ekstrüzyon Kapasitesi: 80kg / saat - Mekanik Merkez Yüksekliği: 1000 mm - Uzunluk ve Çap Oranı: 1:25 - Vida Dönme Hızı: 0 - 110RPM - 0-180 C ön ısıtma sıcaklığı - Vida Çapı: 50 mm. - Vida Malzemesi: Alaşımlı çelik ve krom kaplamalı cilalanmış yüzeye sahip Ø50mm. vida - Vidalı Silindir Malzemesi: 38CrMoA1A alaşımlı çelik ve hassas taşlama. - 1,5 metre hareketli su soğutma tankı - Maksimum tel toplama uzunluğu: 200 m. - Üretim Hattı Uzunluğu: 25 m - Doğrusal Hız: 5 ～ 400 m / dak. | 1 Adet |
| 3 | 4 Başlıklı Kablo Büküm Ünitesi Teknik Şartnamesi -USB kablosunu, CAT5, CAT6, CAT5E, CAT6E kablosu, Kontrol kablosunu, iletişim kablosunu, veri kablosunu izolasyon kılıfı tel bükümünü eşzamanlı olarak sarılmasında için kullanılabilecektir. - Tahrik Motoru: AC 380V 10 hp - Motor Sürücüsü: 10 hp - Tek giriş tel çapı: 0.6mm - 4mm - Bükülmüş çap: Maksimum 15mm - Dönme hızı: Maks. 1000 rpm (hat hızı 60 /dak.) - Kesim aralığı: 20mm - 200mm - Tel bobini yükleme: Yukarı ve aşağı motorlu hidrolik kaldırma - Sürükleme: Senkronize kayış tahrik - Gerginlik: Otomatik gerginlik kontrolü, çekme gergeinliğini ayarlamak için otomatik sistem - Sayaç: Sayma tekerleği + sensörü, ayar uzunluğuna ulaştığında otomatik durma özelliği - Bobin çapı: 300mm - Bobin Genişliği: 15mm - Bobin Sarma Hızı: Maksimum 2500rpm - Kılıf Malzemesi: Pamuklu kağıt ve alüminyum folyo, Mylar (Bir çeşit polyester) vs. | 1 Adet |
| 4 | 70’lik Ekstrüzyon Ünitesi Teknik Şartnamesi - PVC / PE gibi yalıtım malzemeleri için tel ve kabloların dış yüzey ekstrüzyonunda kullanılabilir - Maksimum Ekstrüzyon Kapasitesi: 140 kg / saat - İzolasyon ve Kılıflı Dış çap: 2mm - 12mm - Mekanik Merkez Yüksekliği: 1000 mm - Uzunluk ve Çap Oranı: 1:25 - Sıkıştırma Oranı: 1:2.8 - Vida Dönme Hızı: 0 – 90 RPM - 0-180 C ön ısıtma sıcaklığı - Vida Çapı: 70 mm. - Vida Malzemesi: Alaşımlı çelik ve krom kaplamalı cilalanmış yüzeye sahip Ø70mm. vida - Vidalı Silindir Malzemesi: 38CrMoA1A alaşımlı çelik - 1,5 metre hareketli su soğutma tankı - Maksimum tel toplama uzunluğu: 200 m. - Üretim Hattı Uzunluğu: 24 m - Doğrusal Hız: 5 ～ 300 m / dak. | 1 Adet |

3. Alet, aksesuar ve gerekli diğer kalemler

Yüklenici firma tarafından tedarik edilecek Ekstrüzyon Hattı 1 adettir. Montaj, kurulum ve kalibrasyon satıcı firma tarafından yapılacak ve çalışır vaziyette teslim edilecektir.

4. Garanti Koşulları

Hattın garanti süresi kesin kabulünün yapıldığı tarihten itibaren 1 yıldır. Garanti süresi içinde imalat, montaj, malzeme, yazılım hatalarından kaynaklanan arızalar ve sistem elemanlarının uyumsuzluğu sonucunda oluşan arızalar garanti kapsamındadır.

Garanti süresi içinde oluşan hatalara Firma en geç 7 iş günü içinde müdahale edecektir. Firmaya arızanın bildirildiği tarihten tamire kadar geçen süre garanti süresinin üzerine eklenecektir.

Hatta garanti süresi içinde oluşacak arıza, Firmaya bildirilmesinden 50 gün sonra giderilemezse arızalı ürün (sistemin arızalı parçası veya gerekiyorsa tümü) ücretsiz olarak yenisiyle değiştirilecektir.

5. Montaj ve Bakım-Onarım Hizmetleri

Alımı gerçekleştirilecek olan hat ile ilgili montaj ve bakım onarım hizmetleri gerekmesi halinde yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.

6. Gerekli Yedek Parçalar

Tüm sistem için 7 yıllık yedek parça temin garantisi verilecektir. Aynı zamanda 7 yıllık süre boyunca ücreti karşılığında hatta meydana gelebilecek arızaları önlemek için, hattın ömrünü uzatmak ve verimli çalışmasını sağlamak amacıyla bakım-onarım kitaplarında ve teknik yayınlarda belirtilen süreler zarfında bakım-onarım ve teknik servis garantisi olacaktır.

7. Kullanım Kılavuzu

Yüklenici Firma, Kullanım ve bakım kılavuzu ile eğitim kitapçıklarını Türkçe ve/veya İngilizce olarak firmaya teslim edecektir.

8. Diğer Hususlar

Teklifler Türk Lirası olarak verilecektir.