ERMENEK İNCİKZADE MUSTAFA ve EMİNE KELEŞ CUMHURİYET ORTAOKULU BİNASININ 2. KATINDAKİ İKİ DERSLİĞİN ARASI AÇILARAK GİRİŞİMCİLİK VE MAKER ATÖLYESİNE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

YIKIM VE SÖKÜM İŞLERİ

- İki derslik arasındaki duvar 18.183 pozu kapsamında yıkılacaktır.

- Mevcut kapılar kasalarıyla beraber 18.195 ve 18.198/29 pozları kapsamında sökülecektir.

DUVAR, SIVA ve BOYA İŞLERİ

- Gereken yerlere Y.18.001/C15 pozu kapsamında duvar örülecektir. 27.525/A2 pozu kapsamında kaba sıva ve üzerine alçı sıva tamiratı yapılacaktır. Sonrasında aynı yerlere 27.528/3 pozu kapsamında 3mm kalınlığında saten alçı kaplama yapılacaktır.

- Atölye duvarlarına ve koridor kısmındaki duvarlara Y.25.003/16 pozu kapsamında iki kat su bazlı mat boya yapılacaktır.

KAPI YAPILMASI İŞİ

- Yeni kapılar projedeki yerine ölçülerine uygun olarak A05, A08, A09, A10, Y.23.153, Y.27.504/01, Y.22.009/03 pozları kapsamında yapılacaktır. Makaralı iç kapı kilidi, kapı kolu ve aynaları, lastik başlı tampon, 3 adet kapı menteşesi, 1,5mm kalınlığında sac kapı kasası, metal kapı kasası arkasının dolgusu ile kraft dolgulu ahşap kapı kanadı yapılacaktır.

ZEMİN VE TAVAN ÇALIŞMASI

- Zeminde elektrik hattı için kırılan yerlerin Y.27.581 pozu kapsamında 200kg dozlu çimento ile tesviye tabakası yapılacaktır.

- Zemine Y.21.280/03 pozu kapsamında AC4 sınıf 32 laminat parke döşeme kaplaması yapılacaktır.

- Tavana 18.140/C1 pozu kapsamında havuz tipi asma tavan yapılacaktır. Havuz iki kiriş arasına göre ayarlanacaktır. Ayrıca tavan köşelerine kartonpiyer yapılacaktır.

DİĞER

- Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Birim Fiyatları, Analizleri, Birim Fiyat Tarifleri, Teknik Şartnamesi ve tüm şartnameleri sözleşmenin ekleri olup proje, detay ve sözleşmede aksi belirtilmediği takdirde uygulamada adı geçen Bakanlığın şartları geçerlidir.

- Uygulama safhasında tespit edilen aksaklıklar ek bir bedel talep edilmeksizin idarenin onaylayacağı imalat detayına uygun olarak yüklenici firma tarafından yapılacaktır.

- İnşaatta kullanılacak tüm malzemeler TSE ve CE belgeli olacak ve malzemelerin numunesi imalattan önce şantiyeye getirilerek onay alınacaktır. Bu numuneler işin sonuna kadar şantiyede muhafaza edilecektir. Kullanılacak malzemelerin onayı iş programını aksatmayacak şekilde önceden alınacak bundan dolayı süre talep edilemeyecektir.

- İmalatlar sırasında meydana gelebilecek olan hasarlar için hiçbir bedel talep edilmeyerek yüklenici tarafından giderilecektir.

- Tadilattan çıkan malzemeler İdarenin göstereceği yere itinalı bir şekilde sevkiyatı yapılacaktır.

- İmalatlar tamamlandıktan sonra gerekli temizlik yapılacak ve çalışma alanında artık malzeme bırakılmayacaktır.