TEKNİK ŞARTNAME

1. Genel Tanım

Park ve Açık alan aydınlatma elektrik giderlerini düşürme amaçlı, Güneş Enerjili Aydınlatma Sistemiyle aydınlatma yapılması.

2. Tedarik Edilecek Mallar, Teknik Özellikleri ve Miktarı

| A | B | C |
| --- | --- | --- |
| Sıra No | Teknik Özellikler | Miktar |
| 1 | 80W LEDLİ SOLAR ARMATÜRÜN GENEL ÖZELLİKLERİ | 375 ADET |
|  | 1. Sistem 12 ay 365 (üçyüzaltmışbeş) gün, 2+1 iki artı bir gün) rezervli olarak çalışır halde olup, gündüzleri güneş ışığını elektrik enerjisine dönüştürerek Lityum Bataryalara depolayarak 9,6 (dokuzvirgülaltı) Volt’ luk enerji sağlamakta kullanılacaktır. |  |
|  | 2. Sistem (-25)–(+60) (eksiyirmibeş tire altmış) °C arasındaki sıcaklıklarda sorunsuz çalışacaktır. |  |
|  | 3. LEDLİ Solar Aydınlatma Armatürü enerji üretim sistemi olup güneş panelli, lityum lifepo4 bataryalı kontrol ünitesi, harekete duyarlı sensörlü LED armatürü kompak bir yapıda oluşmaktadır |  |
|  | 4. Sistemdeki parçalarda imalat ve malzeme hataları nedeni ile oluşan kırık, çatlak, boya hatası, kabarma ve deformasyon bulunmayacaktır. İsteğe bağlı gövde rengi imalatı yapılmalıdır. |  |
|  | ELEKTRİKSEL VE YAPISAL ÖZELLİKLER |  |
|  | 1. Armatürde kullanılacak PCB (baskı devreler) alüminyum malzemeden imal edilmiş olmalıdır. PCB’ ler renk ve şekil yönü itibariyle Armatür gövdesi ile uyum içerisinde olmalıdır. |  |
|  | 2.Armatür içerisinde; en az 54 adet 5630 yapısında SMD LED kullanılmalıdır ve SMD LED’ler otomatik (SMD) dizgide dizilmiş olmalıdır. |  |
|  | 3. LED Armatür -25 0C ile +60 0C sıcaklıklar arasında güvenli çalışabilir olmalıdır. |  |
|  | 4. LED Armatür CE ve TSE standartlarına uygun olarak imal edilmiş olmalıdır. İdare gerek görürse standartlara uygunluğuna ilişkin belge isteyebilir. |  |
|  | FONKSİYONEL ÖZELLİKLER |  |
|  | 1 Armatür IP 65 koruma sınıfına sahip olmalıdır. |  |
|  | 2. LED üniteleri 50.000 saatlik kullanım süresi sonrasında % 70 lümen koruması sağlamalıdır. |  |
|  | 3. Armatürün performansı, eşdeğer uluslararası standartlara göre 0’ıncı ve 6000’inci saatlerde bağımsız laboratuar tarafından ölçülmelidir. |  |
|  | 4. Armatürün 2 farklı sıcaklık için, Faydalı ömrü 50.000 saatten fazla olmalıdır. |  |
|  | 5. Kullanılacak LED’ler beyaz ışık verme özelliğinde yani 4000–6000 K renk sıcaklığı değerlerine sahip olmalıdır. |  |
|  | 6. Armatür Ergonomik yapıda, olup ekonomik açıdan avantajlı çalışabilmesi için sistemde hareket sensörü kullanılmalıdır. Hareket sensörü algılaması minimum 8 mt den algılama yapmalıdır |  |
|  | 7. Armatürün sisteme devreye girmesi ile %50 kapasitede çalışma özelliğine sahip olmalı hareket algılama yaptığında kapasite %100 olmalıdır. Tam kapasitede 50sn yanmalıdır. |  |
|  | 8. Hareket sensörü aktif olma zamanı ayarlanabilir fonksiyonel yapıda olmalıdır. |  |
|  | 9. Açma kapama düğmesi ürünün içinde olup, plastik bir çubuk ile açılıp kapanır olmalıdır. |  |
|  | 10.Armatürün anahtarı kapalıyken de şarj edebilir özellikte olmalıdır. |  |
|  | MEKANİK ÖZELLİKLER |  |
|  | 1. LED Armatürde kullanılacak Polikarbon cam en az 2,5 mm kalınlığında malzeme içerikli ısıya ve ultraviyole ışınlara karşı dayanıklı olmalıdır. |  |
|  | 2. Sistemde kullanılacak bütün vida, somun, rondelâ türündeki metal parçalar çelik ve paslanmaz malzemeden olmalıdır. |  |
|  | 3. Armatür ana gövdesi polikarbon malzemeden üretilmiş olmalıdır |  |
|  | 4. Armatür ışık dağılımı LED’lerin açısal yerleşimi ile sağlanmalı armatür içerisinde lens kullanılmalıdır. |  |
|  | 5. Armatür gövdesi yekpare olarak tek bir kalıptan üretilmiş olmalı, LED’ lerin dizildiği PCB bu gövde üzerine yerleştirilmelidir. Lityum Batarya ve LED’ler birbiri ile aynı bölmelerde olmalıdır. |  |
|  | 6. Armatür ebatları (boru tutucu hariç), boy: 560 mm, en: 360mm’ den fazla olmamalıdır. Armatür ağırlığı 4 kg’ dan fazla olmamalıdır. |  |
|  | 7. Montaj aparatı yatay ve dikey açıda en iyi konumu ayarlayacak yapıda olmalıdır. Montaj aparatı armatürden bağımsız şekilde üretilmelidir. Montaj aparatı cam elyaf katkılı eplamid malzemeden plastik enjeksiyon kalıpla imal edilmiş olmalıdır. |  |
|  | IŞIK ÖZELLİKLERİ |  |
|  | 1. LED Armatürün ışık akısı maksimumda 2300 lümen olmalıdır. |  |
|  | 2. LED Armatürün ışık verimliliği % 85’ ten büyük olmalıdır. |  |
|  | 3. LED Armatürün renksel geri verim endeksi ( CRI ) % 70 ten fazla olmalıdır. |  |
|  | 4. Kullanılacak SMD LED’ler en az 4500 K renk sıcaklığında olmalıdır. |  |
| 2 | 120W LEDLİ SOLAR ARMATÜRÜN GENEL ÖZELLİKLERİ | 125 ADET |
|  | 1. Sistem 12 ay 365 (üçyüzaltmışbeş) gün, 2+1 iki artı bir gün) rezervli olarak çalışır halde olup, gündüzleri güneş ışığını elektrik enerjisine dönüştürerek Lityum Bataryalara depolayarak 9,6 (dokuznoktaaltı) Volt’ luk enerji sağlamakta kullanılacaktır. |  |
|  | 2. Sistem (-25)–(+60) (eksiyirmibeş tire altmış) °C arasındaki sıcaklıklarda sorunsuz çalışacaktır. |  |
|  | 3. LEDLİ Solar Aydınlatma Armatürü enerji üretim sistemi olup güneş panelli, lityum bataryalı kontrol ünitesi, harekete duyarlı sensörlü LED armatürü kompak bir yapıda oluşmaktadır |  |
|  | 4. Sistemdeki parçalarda imalat ve malzeme hataları nedeni ile oluşan kırık, çatlak, boya hatası, kabarma ve deformasyon bulunmayacaktır. |  |
|  | ELEKTRİKSEL VE YAPISAL ÖZELLİKLER |  |
|  | 1. Armatürde kullanılacak PCB (baskı devreler) alüminyum malzemeden imal edilmiş olmalıdır. PCB’ ler renk ve şekil yönü itibariyle Armatür gövdesi ile uyum içerisinde olmalıdır. |  |
|  | 2.Armatür içerisinde; en az 168 adet 5630 yapısında SMD LED kullanılmalıdır ve SMD LED’ler otomatik (SMD) dizgide dizilmiş olmalıdır. |  |
|  | 3. LED Armatür -25 0C ile +60 0C sıcaklıklar arasında güvenli çalışabilir olmalıdır. |  |
|  | 4. LED Armatür CE ve TSE standartlarına uygun olarak imal edilmiş olmalıdır. İdare gerek görürse standartlara uygunluğuna ilişkin belge isteyebilir. |  |
|  | FONKSİYONEL ÖZELLİKLER |  |
|  | 1 Armatür IP 65 koruma sınıfına sahip olmalıdır. |  |
|  | 2. LED üniteleri 50.000 saatlik kullanım süresi sonrasında % 70 lümen koruması sağlamalıdır. |  |
|  | 3. Armatürün performansı, eşdeğer uluslararası standartlara göre 0’ıncı ve 6000’inci saatlerde bağımsız laboratuar tarafından ölçülmelidir. |  |
|  | 4. Armatürün 2 farklı sıcaklık için, Faydalı ömrü 50.000 saatten fazla olmalıdır. |  |
|  | 5. Kullanılacak LED’ler beyaz ışık verme özelliğinde yani 4000–6000 K renk sıcaklığı değerlerine sahip olmalıdır. |  |
|  | 6. Armatür Ergonomik yapıda, olup ekonomik açıdan avantajlı çalışabilmesi için sistemde hareket sensörü kullanılmalıdır. Hareket sensörü algılaması minimum 8 mt den algılama yapmalıdır |  |
|  | 7. Armatürün sisteme devreye girmesi ile %50 kapasitede çalışma özelliğine sahip olmalı hareket algılama yaptığında kapasite %100 olmalıdır. Tam kapasitede 50sn yanmalıdır. |  |
|  | 8. Hareket sensörü aktif olma zamanı ayarlanabilir fonksiyonel yapıda olmalıdır. |  |
|  | 9.Açma kapama düğmesi ürünün içinde olup, plastik bir çubuk ile açılıp kapanır olmalıdır. |  |
|  | 10.Armatürün anahtarı kapalıyken de şarj edebilir özellikte olmalıdır. |  |
|  | 11.Armatür kurum tarafından istenilirse bataryanın yetmediği kış aylarında şebeke desteklide çalışabilmelidir. Bataryanın kritik seviyeye düştüğü anda 220V devreye girerek bataryanın şarj olmasını sağlamalıdır. Bu özellik armatürün üzerinde mevcut olup istenildiği takdirde, üreticiden sadece (güç kaynağı) power supply tedarik edilerek armatürün içine kolayca yerleştirilebilmelidir. |  |
|  | MEKANİK ÖZELLİKLER |  |
|  | 1. LED Armatürde kullanılacak Polikarbon cam en az 2,5 mm kalınlığında malzeme içerikli ısıya ve ultraviyole ışınlara karşı dayanıklı olmalıdır. |  |
|  | 2. Sistemde kullanılacak bütün vida, somun, rondelâ türündeki metal parçalar çelik ve paslanmaz malzemeden olmalıdır. |  |
|  | 3. Armatür ana gövdesi polikarbon malzemeden üretilmiş olmalıdır |  |
|  | 4. Armatür ışık dağılımı LED’lerin açısal yerleşimi ile sağlanmalı armatür içerisinde lens kullanılmalıdır. |  |
|  | 5. Armatür gövdesi yekpare olarak tek bir kalıptan üretilmiş olmalı, LED’ lerin dizildiği PCB bu gövde üzerine yerleştirilmelidir. Lityum Batarya ve LED’ler birbiri ile aynı bölmelerde olmalıdır. |  |
|  | 6. Armatür ebatları (boru tutucu hariç), boy: 730 mm, en: 430mm’ den fazla olmamalıdır. Armatür ağırlığı 7 kg’ dan dan az 9 kg’ dan dan fazla olmamalıdır. |  |
|  | 7. Montaj aparatı yatay ve dikey açıda en iyi konumu ayarlayacak yapıda olmalıdır. Montaj aparatı armatürden bağımsız şekilde üretilmelidir. Montaj aparatı cam elyaf katkılı eplamid malzemeden plastik enjeksiyon kalıpla imal edilmiş olmalıdır. |  |
|  | IŞIK ÖZELLİKLERİ |  |
|  | 1. LED Armatürün ışık akısı minimum 5500 lümen olmalıdır. |  |
|  | 2. LED Armatürün ışık verimliliği % 85’ ten büyük olmalıdır. |  |
|  | 3. LED Armatürün renksel geri verim endeksi ( CRI ) % 70 ten fazla olmalıdır. |  |
|  | 4. Kullanılacak SMD LED’ler en az 4500 K renk sıcaklığında olmalıdır. |  |
| 3 | DİREK ÖZELLİKLERİ (4 METRE) | 375 ADET |
|  | 1. Kullanılacak direğin boyu 4 mt uzunluğunda olacaktır. |  |
|  | 2. Direğin gövdesi 89 mm çapında ve 3 mm kalınlığında metal boru kullanılacaktır. |  |
|  | 3. Kullanılacak direk dekoratif plastik kaplama yapılacak olup plastiğin et kalınlığı 4mm ile 12 mm aralığında olacaktır. |  |
|  | 4. Direğin tabanı 89*3 mm konik plastik kaplama olacak olup taban çapı 40 cm olacaktır. |  |
|  | 5. Direğin Kurulumu aşamasında belirlenen yerlere 70 cm derinlikte 50x50 cm ölçülerinde 300 dozlu ankraj betonu yapımı ve beton içerisine konulacak 65 cm uzunlugun da 14 metrık galvanızli demır çubuk yapımı ve montajı yükleniciye aittir. Flanslarda terazı aparatı mevcut olacaktır. |  |
| 4 | DİREK ÖZELLİKLERİ (6 METRE) | 125 ADET |
|  | 1.Kullanılacak direğin boyu 6 mt uzunluğunda olacaktır. |  |
|  | 2.Direğin gövdesi 89 mm çapında ve 3 mm kalınlığında metal boru kullanılacaktır. |  |
|  | 3.Kullanılacak direk dekoratif plastik kaplama yapılacak olup plastiğin et kalınlığı 4mm ile 12 mm aralığında olacaktır. |  |
|  | 3.Direğin tabanı 89*3 mm konik plastik kaplama olacak olup taban çapı 40 cm olacaktır. |  |
|  | 4.Direğin Kurulumu aşamasında belirlenen yerlere 70 cm derinlikte 50x50 cm ölçülerinde 300 dozlu ankraj betonu yapımı ve beton içerisine konulacak 65 cm uzunlugun da 14 metrık galvanızli demır çubuk yapımı ve montajı yükleniciye aittir. Flanslarda terazı aparatı mevcut olacaktır. |  |
| 5 | Kurulum + Montaj + Kazı + Beton | 500 SET |

3. Alet, aksesuar ve gerekli diğer kalemler

80W ARMATÜR GÜNEŞ PANELİ

1.   Enerji üretim sistemi güneş ışığını elektrik enerjisine dönüştürecektir.

2. Enerji üretim sistemi en az 1 güneş panelinden oluşacaktır ve nominal gücü en az  28 (yirmisekiz) Wp olacaktır.

3. Enerji üretim sisteminde kullanılan paneller monokristal yapıda olacaktır ve enerji üretim sisteminin laminasyonunda kullanılan ön tarafta EVA (etilen vinil asetat) ve arka tabaka PVF (polyvinylfluoride) olacaktır.

4. Enerji üretim sisteminin nominal güç voltajı 15 Volt, Açık voltaj 18 Volt nominal güç akımı 2A,  Kısa devre Amperi 1,8A olacaktır.

5. Enerji üretim sisteminde kullanılan güneş panellerinde kullanılan modüller, CE,  sertifikalı olacaktır.

80W ARMATÜR LİTYUM LifePO4 BATARYA

1. Lityum Batarya  tipi tam bakımsız tipinde ve Avrupa standardına uygun olarak üretilmiş olacaktır. Yüklenici firma bu hususları yazılı olarak taahhüt edecektir.

2. Lityum Batarya hücreleri 3.2V 6000mA kapasiteye sahip olacaktır.

3. Lityum  Bataryanın toplam kapasitesi  en az 115Wh olmalıdır.

4. Bataryanın toplam ağırlığı en çok 1(bir) kg olacaktır.

5. Lityum Bataryanın %10 (yüzde on) derin deşarjdaki Cycle (döngü) sayısı en az 2000 veya üstü olmalıdır.

6. Lityum Bataryanın üzerinde akım sabitleyici ve belli bir Voltaj sınırlayıcı devre olup aşırı düşük Voltajlarda ve anlık çekilen yüksek akımlarda beslemeyi kesecek yapıda olacaktır.

7. Lityum Batarya hava, deniz ve yer taşımacılığına uygun sızdırmaz yapıda olmalıdır.

8. Üretici firma ISO9001 sertifikasına sahip olmalı ve bu belgeyi idarenin isteği doğrultusunda sunması gerekmektedir.

9. Üretici firma batarya için, TSE, CE sertifikalarından en az birine sahip olmalıdır.

10. Lityum  Bataryalar, teslim tarihinden itibaren her türlü malzeme ve işçilik hatalarına karşı minimum 2 (iki) yıl garantili olacaktır. Yüklenici firma bu hususları yazılı olarak taahhüt edecektir.

80W ARMATÜR KONTROL ÜNİTESİ

1. Kontrol ünitesi, batarya şarj gerilimini kontrol edecek ve paneller tarafından üretilen enerjiyi regüle ederek 12 (oniki) Volt’ luk gerilim sağlayacaktır

2. Kontrol ünitesi bataryayı aşırı şarjdan ve derin deşarjdan koruyacaktır.

3. Kontrol ünitesi, batarya grubunun aşırı şarjı veya deşarjı sırasında yaptığı koruma sonucunda otomatik olarak devreye girecek, yeniden başlatma (restart), reset gibi özel uygulamalar gerektirmeyecektir. Sistem geriliminin belirlenen değerlere dönmesi halinde herhangi bir müdahaleye gerek kalmadan çalışmasına devam edecektir.

4. Kontrol ünitesi 1 (bir) üniteden oluşacak ve nominal şarj akımı 10 Amper olacaktır.

5. Kontrol ünitesi (-25)–(+60) (eksi yirmibeş tire altmış) oC arasındaki ortam sıcaklığında sorunsuz çalışacaktır.

6. Kontrol ünitesi Paneldeki gerilimi kontrol ederek, gerilim düşmesinde Lityum Bataryayı devreye otomatik olarak alacaktır. Karanlık algılama için harici bir sensör bulunmayacaktır.

7. Kontrol ünitesi en az  8Bitlik mikro işlemci kontrollü olacaktır.

8.Sistem LED kartların çektiği akımı sürekli kontrol ederek LED lerin aşırı akım çekmesini engelleyecektir.

9.Sistemde hareket duyarlı çalışma süreleri (maksimum ve DIM modları ) ayarlanabilir yapıda olmalıdır.

10.Kontrol kartı, gündüz gece döngü sayıları, kaç kere hareket algılandığı, batarya deşarj sayısı gibi bilgileri anlık hafızasına  kaydederek daha sonra bu bilgilere ulaşabilecek bir bilgisayar arayüze sahip olmalıdır. Ayrıca bu arayüzden armatür ile ilgili çalışma parametreleri ayarlanabilmelidir.

11.Armatür üzerinde aşağıdan kolayca görülebilen  seffaf lensli armatür durum bilgilerini gösteren bir LED bulunmalıdır. Bu LED ile armatürün anlık durumu bataryanın şarj deşarj seviye durumu renkli LED ler ile anlaşılabilecektir.

12.Kontrol kartı kış veya aşırı kapalı hava durumlarında bataryanın kapasitesine göre otomatik müdahale ederek ekstra enerji tasarruf moduna geçmelidir. Bu sayede batarya ömrünü uzatacak algoritmalar düzenleyecektir.

13.Kontrol kartı tamamen SMD malzemeler kullanılarak imalat yapılmalıdır.

120W ARMATÜR GÜNEŞ PANELİ

1.   Enerji üretim sistemi güneş ışığını elektrik enerjisine dönüştürecektir.

2. Enerji üretim sistemi en az 1 güneş panelinden oluşacaktır ve nominal gücü en az  45 (kırkbeş) Wp olacaktır.

3. Enerji üretim sisteminde kullanılan paneller monokristal yapıda olacaktır ve enerji üretim sisteminin laminasyonunda kullanılan ön tarafta EVA (etilen vinil asetat) ve arka tabaka PVF (polyvinylfluoride) olacaktır.

4. Enerji üretim sisteminin nominal güç voltajı 12 Volt, Açık voltaj 16 Volt nominal güç akımı 4A,  Kısa devre Amperi 3,2A olacaktır.

5. Enerji üretim sisteminde kullanılan güneş panellerinde kullanılan modüller, CE,  sertifikalı olacaktır.

120W ARMATÜR LİTYUM LİFEPO4 (DEMİR FOSFAT) BATARYA

1. Lityum Batarya  tipi tam bakımsız tipinde ve Avrupa standardına uygun olarak üretilmiş olacaktır. Yüklenici firma bu hususları yazılı olarak taahhüt edecektir.

2. Lityum Batarya hücreleri 3.2V 6000mA kapasiteye sahip olacaktır.

3. Lityum  Bataryanın toplam kapasitesi  en az 172Wh olmalıdır..

4. Lityum Bataryanın %10 (yüzde on) derin deşarjdaki Cycle (döngü) sayısı 2000 veya üstü olmalıdır.

5. Lityum Bataryanın üzerinde akım sabitleyici ve belli bir Voltaj sınırlayıcı devre olup aşırı düşük Voltajlarda ve anlık çekilen yüksek akımlarda beslemeyi kesecek yapıda olacaktır.

6. Lityum Batarya hava, deniz ve yer taşımacılığına uygun sızdırmaz yapıda olmalıdır.

7. Üretici firma ISO9001 sertifikasına sahip olmalı ve bu belgeyi idarenin isteği doğrultusunda sunması gerekmektedir.

8. Üretici firma batarya için, TSE, CE sertifikalarından en az birine sahip olmalıdır.

9. Lityum Bataryalar, teslim tarihinden itibaren her türlü malzeme ve işçilik hatalarına karşı minimum 2 (YIL) yıl garantili olacaktır. Yüklenici firma bu hususları yazılı olarak taahhüt edecektir.

120W ARMATÜR KONTROL ÜNİTESİ

1. Kontrol ünitesi, batarya şarj gerilimini kontrol edecek ve paneller tarafından üretilen enerjiyi regüle ederek 12 (oniki) Volt’ luk gerilim sağlayacaktır

2. Kontrol ünitesi bataryayı aşırı şarjdan ve derin deşarjdan koruyacaktır.

3. Kontrol ünitesi, batarya grubunun aşırı şarjı veya deşarjı sırasında yaptığı koruma sonucunda otomatik olarak devreye girecek, yeniden başlatma (restart), reset gibi özel uygulamalar gerektirmeyecektir. Sistem geriliminin belirlenen değerlere dönmesi halinde herhangi bir müdahaleye gerek kalmadan çalışmasına devam edecektir.

4. Kontrol ünitesi 1 (bir) üniteden oluşacak ve nominal şarj akımı 10 Amper olacaktır.

5. Kontrol ünitesi (-25)–(+60) (eksi yirmibeş tire altmış) oC arasındaki ortam sıcaklığında sorunsuz çalışacaktır.

6. Kontrol ünitesi Paneldeki gerilimi kontrol ederek, gerilim düşmesinde Lityum Bataryayı devreye otomatik olarak alacaktır. Karanlık algılama için harici bir sensör bulunmayacaktır.

7. Kontrol ünitesi en az  8Bitlik mikro işlemci kontrollü olacaktır.

8.Sistem LED kartların çektiği akımı sürekli kontrol ederek LED lerin aşırı akım çekmesini engelleyecektir.

9.Sistemde hareket duyarlı çalışma süreleri (maksimum ve DIM modları ) ayarlanabilir yapıda olmalıdır.

10.Kontrol kartı, gündüz gece döngü sayıları, kaç kere hareket algılandığı, batarya deşarj sayısı gibi bilgileri anlık hafızasına  kaydederek daha sonra bu bilgilere ulaşabilecek bir bilgisayar arayüze sahip olmalıdır. Ayrıca bu arayüzden armatür ile ilgili çalışma parametreleri ayarlanabilmelidir.

11.Armatür üzerinde aşağıdan kolayca görülebilen  seffaf lensli armatür durum bilgilerini gösteren bir LED bulunmalıdır. Bu LED ile armatürün anlık durumu bataryanın şarj deşarj seviye durumu renkli LED ler ile anlaşılabilecektir.

12.Kontrol kartı kış veya aşırı kapalı hava durumlarında bataryanın kapasitesine göre otomatik müdahale ederek ekstra enerji tasarruf moduna geçmelidir. Bu sayede batarya ömrünü uzatacak algoritmalar düzenleyecektir.

13.Kontrol kartı tamamen SMD malzemeler kullanılarak imalat yapılmalıdır.

4. Garanti Koşulları

1.	Garanti süresi  fatura tarihinden itibaren başlar .

2.	Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı minimum 2 yıl boyunca yüklenici tarafından garanti kapsamında olacaktır.

3.	Malın kullanım özellikleri; kullanım kılavuzu’nda açıkça belirtilmiştir. Malın kullanma kılavuzunda yer  alan hususlara  aykırı  kullanılmasından kaynaklanan  arızalar garanti  kapsamı                 dışındadır.

4.	Arızalarda kullanım hatasının bulunup bulunmadığının, yetkili servis istasyonları, yetkili servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla; malın satıcısı, ithalatçısı veya üreticisinden birisi tarafından mala ilişkin azami tamir süresi içerisinde düzenlenen raporla belirlenmesi, raporu hazırlayacak komisyonda idarenin belirleyeceği 1 (bir) kişinin bulunması gerekmektedir. Hazırlanan raporun bir nüshasının tüketiciye verilmesi zorunludur.

5.	Tüketiciler şikayet ve itirazları konusundaki başvurularını tüketici mahkemelerine ve  tüketici hakem heyetlerine yapabilirler.

6.	Malın, garanti süresi içerisinde gerek malzeme ve işçilik gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.

7.	Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 30 iş günüdür. Bu süre, mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı, bayii acentesi, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısı-üreticiden birisine bildirim tarihinden başlar.

8.	Malın kusurlu olduğunun anlaşılması durumunda tüketici;

a)	Satılanı geri vermeye hazır olduğunu  bildirerek sözleşmeden dönme,

b)	Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme,

c)	Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,

d)	İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, seçimlik haklarından birini kullanabilir.

9.	Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;

a)	Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,

b)	Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,

c)	Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya  ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında; tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkan varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir.

10.	Malın kusurlu olması durumunda; tüketicinin sözleşmeden dönme veya  ayıp oranında bedelden indirim hakkını seçtiği durumlarda, satıcı, malın bedelinin tümünü veya bedelden yapılan indirim tutarını derhal tüketiciye iade  etmek  zorundadır.

11.	Tüketicinin, malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi hakkını seçmesi durumunda satıcı, üretici veya ithalatçının, malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi talebinin kendilerine bildirilmesinden itibaren azami otuz iş günü içerisinde, bu talebi yerine getirmesi zorunludur.

12.	Garanti uygulaması sırasında değiştirilen malın garanti süresi, satın alınan malın kalan garanti süresi ile               sınırlıdır.

13.	Garanti kapsamı içindeki malın arızasının 30 (otuz) iş günü içerisinde giderilememesi halinde; malın tamiri  tamamlanıncaya kadar tüketiciye, benzer özelliklere sahip  başka  bir  mal   verilir.

14.	Teknik incelene neticesinde kullanıcı hatası tespit edilen ürünler Garanti kapsamı dışındadır.

15.	Ürünler dış etkenlerden kaynaklanan nedenlerden dolayı (Doğal afetler, yangın, su baskını vb. felaketler) Garanti kapsamı dışındadır.

16.	Satış sonrası müşteriler tarafından yapılan yanlış depolama ortam koşulları, nakliyeden doğan hasarlar, harici darbeler (çarpma, kırma, çizme ve kimyasal etkenlerden oluşan hasar ve arızalar) Garanti kapsamı dışındadır.

17. 	Şartnamede  ve mahal listelerinde görülmeyen ancak sistemin çalışması için teknik yönden yapılması Söz konusu yapım işinde, idarece hazırlanmış olan işin “yaklaşık maliyet hesap tablosunda” imalat miktarlarındaki oluşabilecek hatalar, bu yapım işini etkilemeyecektir. Yüklenici firma vermiş olduğu teklif ile bu yapım işinin maliyetini ve imalat miktarlarını kendisinin belirlediğini kabul ederek, söz konusu işi, şartnamelerine göre, montajlı, mal alımı üzerinden yapmayı kabul etmiştir. Zorunlu imalatlar, yüklenici firma tarafından bedel talep edilmeksizin yapılacaktır.

Alt yapı imalatlarında meydana gelecek, Elektrik, Doğalgaz, Kanalizasyon, Su ve Telefon gibi hatlara zarar verildiğinde doğacak zararlar yükleniciye aittir.

3. Montaj ve Bakım-Onarım Hizmetleri

1) Kazı: Kazı esnasında çıkan hafriyat yüklenici tarafından idarenin göstereceği alana taşınacaktır.

2)Beton(C20)
	3)Kolay Kurulum: Montaj esnasında oluşabilecek tahribatların tamamından yüklenici sorumlu olacaktır.

4. Gerekli Yedek Parçalar

1) Polikarbon Kasa

2) SMD Led

3) LifePo4 Batarya

4) Kontrol Kartı

5)Güneş Paneli

5. Kullanım Kılavuzu

İlk olarak ayak armatür montajı yapılacaktır. Kutudan çıkan 4 adet allen başlı vidalar 6 numaralı allen anahtar ile bağlantısı yapılmalıdır.

10 allen anahtar ile açı ayarlaması yapılabilir.

8 allen anahtar ile vidalar sıkılır veya gevşetilir.

Metal olmayan bir malzeme ile bu kısımdan açma kapama işlemi yapılır.

Ürün resimdeki gibi 15° açı ile direğe takılır. 8 allen anahtar ile vidalar sıkılır.

6. Diğer Hususlar

1)Teknik Şartnamede yukarıda belirtilen değerler ±%10 aralığında olacaktır.

2) Ürünler CE ve TSE standartlarına uygun olarak imal edilmiş olmalıdır. İdare gerek görürse standartlara uygunluğuna ilişkin belge isteyebilir.